# 단양공장 전력일보 대시보드 — 7월 결산 및 절감방안 검토

자체보고회 발표자료 초안 (2026-08-25 발표 예정)  |  작성: Claude, 실무자 검토·완성 필요

※ 실무자가 PPT로 옮길 수 있도록 슬라이드 단위로 정리한 초안입니다. 사용자님 피드백(5가지 질문 구조)을 반영해 재구성했습니다.

# 슬라이드 1. 전력대시보드를 만든 목적

가. 실무자 업무 효율성 측면

• 매일 CSV를 수기로 확인·계산하던 작업을 자동 집계·시각화로 전환

• 목표초과설비·만성 초과설비를 자동 탐지해 실무자가 일일이 찾아보지 않아도 됨

• 텔레그램 자동 알림으로 대시보드에 매번 접속하지 않아도 주요 지표 확인 가능

• 인수인계 문서화(접근권한, 운영절차, 체크리스트)로 담당자 교체 시에도 업무 연속성 확보

나. 회사 전력비 절감 측면

• 목표 대비 초과 사용 설비를 조기에 파악해 낭비 요인을 선제적으로 관리

• 데이터 기반 절감 시나리오(최대부하 비중 축소, 사용 시간대 이전)를 정량적으로 검토해 실제 의사결정에 활용

• 정확한 데이터 검증을 통해, 잘못된 원가·원단위에 기반한 오판단 리스크 감소

다. AI 활용한 업무 효율성 측면

• Claude(AI)를 활용해 데이터 파싱, 이상치 탐지, 검증보고서 작성, 대시보드 코드 개선까지 가속화

• 실무자가 코드를 직접 짜지 않고도 AI와 대화하며 기능 개선을 직접 수행 — 8/12 실무자가 계획보수 오탐 제거·텔레그램 알림 개편을 AI 도움으로 직접 구현한 사례가 대표적

• 일보-월보 교차검증, 이상치 원인 분석 등 사람이 하면 오래 걸릴 대사(reconciliation) 작업을 AI가 단시간에 처리

• 인수인계 문서, 발표자료 초안 등 문서 작업도 AI가 보조해 실무 부담 경감

# 슬라이드 2. 전력대시보드를 활용하면서 얻을 수 있는 장점

• 원단위·사용량·전력비용 추이를 한눈에 파악 (기존엔 수기로 확인·비교)

• 이상 신호를 즉시 포착해 현장 확인으로 연결 — 2공장 정전사고, 6K 생산량 급감 등을 데이터로 먼저 감지

• 계획보수 등 정상적인 이벤트와 진짜 이상치를 구분하는 판별 로직으로 오탐 감소, 신뢰도 향상

• 목표대비율 20%p 이상 설비는 "검토필요" 배지로 자동 표시되어 관리 포인트가 명확해짐

• 텔레그램 자동 알림으로 관계자 전원이 실시간으로 동일한 정보 공유

• 데이터 히스토리가 GitHub에 누적되어 추후 분석·감사·인수인계에 재활용 가능

# 슬라이드 3. 1개월간의 데이터 검증, 신뢰도는 어느 정도인가

• 일보 31일치 전수 검증 + 회사 발행 전력월보와의 교차검증(대사) 2단계로 진행

• 전체 총량 비교: 사용량 약 6~9% 차이, 비용 약 11.7~13.4% 차이 — 이 차이의 원인을 전부 규명 시도

확인·해결 완료. (신뢰도에 긍정적)

• 7/18~20 Co그룹(5Co,6Co) 생산량 0 — CSV 추출 오류로 확인, 원본 재추출 후 정정 완료

• 7/26~27 2공장 정전 사고, 7/29 6K 생산량 급감 — 전기팀·실무자 확인을 거쳐 정상 데이터로 확인

미해결. (관리 중, 영향도로 구분)

• 5R 7/26 사용량 음수(-997,415kWh) — 영향이 큰 핵심 미해결 건, 원본 재추출 진행 중

• 1C·3Co 등 소규모 이상치 — 규모가 작아 전체 결과에 미치는 영향은 미미, 별도 확인 목록으로 관리

• 종합 평가: 데이터 오류·실제 조업 이벤트·집계 기준 차이를 구분해 관리하고 있어 전반적 신뢰도는 양호하나, 5R 1건 정정 전까지는 "100% 확정"이라 말하기는 어려운 상태

# 슬라이드 4. 절감 예상 시나리오, 적용 가능성과 신뢰성은

시나리오 1. 최대부하 비중 축소 — 적용 가능, 신뢰도 양호

• 평일 데이터만 사용, 5R 오류(주말 데이터)의 영향을 받지 않아 안정적

• 바로 의사결정에 활용 가능한 수준

시나리오 2. 평일 최대부하 → 주말 이전 — 적용 가능성은 있으나, 현재는 확정 신뢰 불가

• 현재(5R 오류 포함): 회귀 신뢰도(R²) 37.3%, "일요일 이전" 연간 절감 추정 31.4억원 — 통계적으로 신뢰하기 어려움

• 5R 제외 후 재계산: 회귀 신뢰도 86.4%로 대폭 개선, 절감 추정 13.7억원(토요일 이전 8.0억원, 평균분산 10.9억원) — 참고치로만 제시

• 결론: 방향성(주말 이전이 절감 효과가 있다는 것) 자체는 유효하나, 정확한 절감액은 5R 원본 정정 후 재계산해 확정 보고 예정

# 슬라이드 5. 시스템 개선을 위한 향후 과제

• 5R 7/26 원본 데이터 재추출·정정 (최우선)

• 정정 완료 후 절감 예상 시나리오 2 재계산, 확정 절감액 보고

• 음수·비정상값 발생 시 회귀분석에서 자동 제외하는 데이터 품질 가드 도입

• 잔여 미확인 이상치(QR, 8R 등) 현장 확인 완료

• 텔레그램 봇 실무자 명의 이전 및 GitHub 저장소 소유권 완전 이전

• 데이터가 누적됨에 따라 월별·분기별 장기 트렌드 분석 기능 확장 검토

# 슬라이드 6. 예상 질문 및 답변 (Q&A)

Q. 실제로 전력비가 얼마나 절감됐는가?

A. 7월은 데이터 구축·검증 단계로, 아직 실행에 따른 실현 절감액은 없습니다. 시나리오 1(최대부하 비중 축소)은 즉시 적용 검토 가능한 수준이고, 시나리오 2는 5R 데이터 정정 후 확정 절감액을 보고드릴 예정입니다.

Q. 이 데이터를 믿고 의사결정해도 되는가?

A. 일보 내부검증과 일보-월보 교차검증 2단계로 검증했고, 이상치는 데이터 오류/실제 조업 이벤트/집계 기준 차이로 구분해 투명하게 관리하고 있습니다. 미해결 건(5R 등)은 숨기지 않고 명시해 관리 중이며, 이 건이 정정되면 신뢰도는 더 높아집니다.

Q. 담당자가 바뀌어도 계속 운영되는가?

A. 네. GitHub 저장소 기반으로 데이터·코드·문서(CLAUDE.md, 인수인계 메모)가 모두 축적되어 있고, 실제로 담당 실무자가 전환된 이후에도 직접 코드 개선(계획보수 오탐 제거 등)에 기여하며 문제없이 운영되고 있습니다.

Q. AI(Claude) 활용이 데이터 보안상 안전한가?

A. 원본 데이터는 폐쇄망 SCADA에서 수동 추출해 업로드하는 구조라 자동 외부 연동은 없습니다. 다만 현재 GitHub 저장소가 Public(공개) 상태로 운영되고 있어, 원가·비용 데이터가 외부에 노출될 수 있다는 점은 확인된 사실입니다. Private 전환 여부를 검토 과제로 올리겠습니다.

Q. AI 활용에 드는 비용은 얼마인가?

A. Claude Code 사용에는 별도 구독/사용량 비용이 발생합니다. 현재는 검토 단계이며, 회사 비용으로 처리할지 개인 부담으로 둘지는 아직 정해지지 않아 별도 논의가 필요합니다.

Q. 절감 시나리오 숫자가 왜 계속 바뀌는가?

A. 데이터 품질 이슈(5R 1건)가 발견되어 재계산 중이기 때문입니다. 숫자가 바뀌는 것 자체가 문제라기보다, 검증 프로세스가 오류를 실제로 걸러내고 있다는 증거로 봐주시면 됩니다.

Q. 다른 공정·공장에도 확대 적용할 수 있는가?

A. 구조적으로는 가능합니다. 설비군 정의와 파싱 로직만 교체하면 재사용할 수 있고, 월보 기준의 별도 프로젝트(power-dashboard)도 이미 존재합니다.

Q. 일별 수작업(CSV 추출)은 언제 자동화되는가?

A. 회사 폐쇄망 SCADA 환경 특성상 현재는 수동 반자동 방식입니다. 완전 자동화는 SCADA 연동 정책 변경이 필요한 사안이라, 이번 프로젝트 범위를 넘어서는 중장기 과제로 별도 검토가 필요합니다.

• 감사합니다.